Описание платформенного стенда ARS-11

Обновлённая модель стапеля ARS-11 имеет просторную, изготовленную из листового металла платформу, способную выдерживать максимальные нагрузки.

Идеально подходит для ремонта легковых автомашин, микроавтобусов и рамных автомобилей с повреждением любой сложности, весом до 3500 кг.

Рабочая высота платформы и высота стоек фиксации обеспечивают максимальный доступ ко всем частям ремонтируемого кузова.

Уникальная, опорно-поворотная система фиксации обеспечивает быстрое и надёжное закрепление автомобиля к платформе с помощью клина.

Специально спроектированная силовая башня, легко перемещается по всему периметру платформы и позволяет создать тяговое усилие в 10 тонн в любой точке платформы, на любой высоте. Силовая башня управляется пневмогидравлическим насосом.

Наклонная платформа оснащена подъёмным устройством с гидравлическим приводом, которое облегчает установку повреждённого автомобиля. Возможна установка 2-х дополнительных силовых башен к имеющейся (в стандартной комплектации).

В силовых устройствах используются исключительно надёжная гидравлика JTC.

Комплектация

| Рама | 5200x2100x120 мм |
| --- | --- |
| Силовая башня, тяговое усилие 10т | 1 шт. |
| Устройство для тяги вверх | 1 шт. |
| Зажимы за отбортовку порогов (усиленные, 240мм) | 4 шт. |
| Заездные аппарели | 2 шт. |
| Опорно-поворотные стойки | 4 шт. |
| Цепь 3,5 м | 1 шт. |
| Тяговый крюк | 1 шт. |
| Зажим для вытягивания с короткими губками | 1 шт. |
| Гидравлический насос | 1 шт. |
| Пневмогидравлический насос | 1 шт. |
| Клин фиксации стойки | 4 шт. |
| Квадратный зажим с дополнительной точкой | 1 шт. |
| Вытягивающий зажим-скоба | 1 шт. |
| Ролик тяги вниз для стендов серии ARS, EXPRESS | 1 шт. |
| Противоткатные упоры | 2 шт. |
| Фиксатор цепи С-образный | 1 шт. |
| Габариты в упаковке | 5200x2100x350 мм |
| Общий вес | 1550 кг |