ПЛАТФОРМА ПОДЪЁМНАЯ

Модель 12.Г272М; 24.Г272М

Руководство по эксплуатации

12/24 Г272М.00.000 РЭ

МТ24

СОДЕРЖАНИЕ

1	НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	3

2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3

3	СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТНОСТЬ	4

4	УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ	6

5	РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ	11

6	МАРКИРОВКА И УПАКОВЫВАНИЕ	11

7	УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	12

8	ПОРЯДОК РАБОТЫ	13

9	ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ	14

10	ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	15

11	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	17

КАРТА СМАЗКИ	17

12	ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ	18

13	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	18

14	ДЕЙСТВИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА СЛУЖБЫ ПЛАТФОРМЫ	18

15	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	19

16	СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ	19

17	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	19

18	СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ПЛАТФОРМЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	20

19	РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬ-СТВОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЯ ПЛАТФОРМЫ	21

# НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Платформа подъёмная, модель Г272М (в дальнейшем –платформа) предназначена для подъёма автомобилей на высоту до 1,5 над уровнем пола при выполнении технического обслуживания и ремонта

1.2 Платформа рассчитана на эксплуатацию внутри производственных помещений с температурой окружающей среды от +1ºС до +35ºС при относительной влажности воздуха не выше 80% при температуре +25ºС и соответствует исполнению УХЛ, категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| 2.1 Тип | стационарный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12.Г272М | 24.Г272М |  |  |
| 2.2 Грузоподъёмность максимально, кН (тс) | 120 (12) | 240 (24) |  |  |
| 2.3 Способ подхвата | двухколейная платформа |  |  |  |
| 2.4 Установленная мощность, кВт, не более | 4,0 | 7,5/5,5 |  |  |
| 2.5 Высота подъёма максималь-но (от уровня пола), мм | 1500 |  |  |  |
| 2.6 Максимальная высота под-хвата (высота платформы в исходном положении), мм | 500 |  |  |  |
| 2.7 Скорость подъёма платфор-мы с максимальным грузом, мм/с, не менее | 6 |  |  |  |
| 2.8 Скорость опускания плат-формы с максимальным грузом, мм/с | 15 – 22,5 |  |  |  |
| 2.9 Вид привода | электрогидравлический |  |  |  |
| 2.10 Электропривод |  |  |  |  |
| Электродвигатель | АИР100L4У3 |  | АИР132S4У3/ АИР100L2У3 |  |
| Ток | переменный, 3-х фазный |  |  |  |
| Напряжение питания, В: |  |  |  |  |
| - общее | 380 |  |  |  |
| - управления | 24 |  |  |  |
| Частота, Гц | 50 |  |  |  |
| Синхронная частота вращения, об/мин | 1500 |  |  | 1500/ 3000 |
| 2.11 Гидропривод | 2-х (4-х)цилиндровый, с питанием от шестеренного насоса, с ограничением высоты подъёма и фиксатором (гидрозамками) поднятого положения |  |  |  |
| - заправочная ёмкость, л | 55 |  |  | 120 |
| - рабочая жидкость | Масло И-30А ГОСТ 20779-88 |  |  |  |
| - максимальное давление, МПа (кгс/см 2) | 17 (170) |  |  |  |
| 2.12 Габаритные размеры, мм |  |  |  |  |
| - длина | 9600 |  |  |  |
| - ширина | 2600 |  |  |  |
| - высота в исходном положении | 500 |  |  |  |
| - Масса, кг, не более - Срок службы, лет | 4400 8 |  |  |  |

ВНИМАНИЕ !

Платформа подъемная модели 12.Г272М сертифицирована на соответст-вие требованиям ГОСТ Р 51151-98, ГОСТ 27487-87, ГОСТ 12.2.003-91, 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.4.040-78.

Сертификат соответствия - №  РОСС RU. АЯ46.В15456

# СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

Платформа поставляется заказчику полностью укомплектованной, отлаженной и готовой к работе в виде следующих её частей и документов:

1 Платформа (основная часть)						1 шт.

2 Скат										2 шт.

3 Пульт управления								1 шт.

4 Руководство по эксплуатации 12/24 Г272М.00.000 РЭ		1 экз.

Рис.1, 2. Общий вид подъемников 12.Г272М и 24.Г272М

# УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Платформа (рис.1,2) представляет собой стационарный подъёмник, состоящий из основной части в виде шарнирного 4-х звенника с электрогидравлическим приводом.

Для въезда (съезда) автомобиля имеется два ската, поз. 3, присоединяемые к основной части.

Для предотвращения случайного перемещения автомобиля по платформе во время подъёма или опускания, спереди имеется ограничитель, а сзади – выдвигающийся при подъёме упор.

4.1 Основная часть платформы (рис.1) состоит из рамы верхней 8, 10, представляющей собой сборно-сварную конструкцию из гнутых швеллеров, покрытую полосой настила; рамы основной 7, 9, представляющей собой сборно-сварную конструкцию из гнутых швеллеров и рёбер.

Рама верхняя соединена с рамой основной с помощью рычагов и осей, образуя четырёхзвенник.

Скаты 3 представляют собой  наклонные сварные коробчатые подставки, покрытые настилом для въезда автомобиля.

4.2 Электропривод выполнен в соответствии со схемой электрической принципиальной (рис.3) и состоит из электродвигателя, переносного пульта управления с кнопочной станцией и аппаратуры управления, установленной по месту.

Подключение силовых цепей и схемы управления (рис.3) насосной установкой платформы к существующему силовому шкафу осуществляется через автоматический выключатель “QF”. Подаваемое напряжение 220/380 В. Цепи управления 220В включаются автоматом “SF “. При этом загорается лампочка HL1.

Рис.3. Схема электрическая принципиальная  12.Г272М и 24.Г272М

Таблица 1 – Перечень элементов к рис. 3

| Обозн. | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| SF | Выключатель АЕ2026МП-100 Ip=16А | 1 |  |
| QF | Автоматический выключатель АЕ1031М-УХЛ4 |  |  |
| SB1,SB2 | Кнопка КЕ011 исп.2 | 2 | черного цвета |
| SQ | Конечный выключатель ВПК211 | 1 |  |
| KM | Пускатель ПМЛ 2100 220В 50Гц | 1 |  |
| KK | Реле электротепловое Ip=10А | 1 |  |
| HL | Арматура светосигнальная | 2 | 24В, 90мА |
| М | Электродвигатель 4А100L4У3 | 1 | 4 кВт, 1500 об/мин. |
|  | То же АИР132S4У3 |  | 7,5 кВт, 1500 об/мин. |
|  | – / – АИР100L2У3 |  | 5.5 кВт, 3000 об/мин. |

Платформа имеет 3 режима работы:

1 - подъём;

2 - опускание;

3 - удержание.

Для подъёма платформы нажимается кнопка SB1, замыкая цепь 4-3 и по цепи 1-2-3-4-5-6-8 включается катушка “КМ“ магнитного пускателя, которая замыкает контакты “КМ”, в цепи электродвигателя М. Одновременно по цепи 1-2-3-4-8 включается катушка гидрораспределителя УА1, открывая магистраль подачи рабочей жидкости к гидроцилиндрам. Кнопку держать нажатой до подъёма платформы на нужную высоту или до срабатывания конечного выключателя SQ.

При отпускании кнопки SB1 или срабатывании конечного выключателя SQ разрывается цепь 1-2-3-4-5-6-8, отключается электродвигатель М и катушка гидрораспределителя УА1. Платформа останавливается.

Для опускания платформы нажимается кнопка SB2  и держится до тех пор, пока платформа не встанет на своё место. При этом цепь 5-6 размыкается, а цепи 1-2-3-7-5-6-8 и 1-2-3-7-8  замыкаются, включая электродвигатель М и вторую катушку гидрораспределителя УА2. Платформа опускается вниз.

В 3-й режим работы – удержание – платформа переходит автоматически при отпускании кнопки “вверх“ или “вниз”. При этом запирается клапан гидрозамка и платформа удерживается в выбранном положении неограниченное время.

Рис. 4. Схема гидравлическая принципиальная 12.Г272М и 24.Г272М

Таблица 2 – Перечень элементов к рис. 4

| Обозн. | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | Гидробак | 1 | V=120л. |
| Д | Дроссель | 1 |  |
| ДР | Дроссель разблокировки | 1 |  |
| КОУ1- КОУ4 | Клапан обратный управляемый (гидрозамок) 541.08 00 | 2 |  |
| КП | Клапан давления ПДГ 54-32М | 2 | р=32МПа |
| М | Манометр показывающий МТП-100 ГОСТ 2405-88 | 1 | р=025МПа |
| Н | Насос шестерённый НШ-10А-3 ОСТ 23.1.92-88 | 1 |  |
| Р | Гидрораспределитель ВMM 10.64 Pном-32МПА УХЛ4 | 1 |  |
| Ф | Фильтр напорный 1ФГМ32-25К УХЛ4 ТУ2-053-1778-86 | 1 |  |
| Ц1-Ц4 | Гидроцилиндр телескопический 503А-8503510 | 2-4 | Авт. МАЗ |

4.4 Силовой частью подъёмника является гидропривод, включающий насосную станцию и гидроцилиндры. Принципиальная схема гидросистемы представлена на рис.4.

Подача рабочей жидкости в систему осуществляется шестерённым насосом Н. Забор масла из гидробака Б осуществляется через сетчатый фильтр грубой очистки.

Для управления потоком рабочей жидкости в гидросистеме используется трёхпозиционный гидрораспределитель Р направляющего типа.

Подъём платформы происходит при включении распределителя Р в требуемое положение и создании насосом Н необходимого  давления рабочей жидкости в рабочих полостях гидроцилиндров Ц1,Ц2 (Ц1 – Ц4 для 24.Г272М) При достижении платформой конечного верхнего положения срабатывает конечный выключатель, происходит отключение электродвигателя и переключение распределителя Р в нейтральное положение.

Удержание верхней платформы подъёмника на требуемой высоте осуществляется за счёт запирания обратных управляемых клапанов (гидрозамков) КОУ1, КОУ2.(КОУ1 – КОУ4 для 24.Г272М).

При опускании платформы распределитель Р включается в требуемое положение; напорная линия соединяется с линией управления, а магистраль, подключённая к цилиндрам Ц соединяется с линией слива.

Давление, требуемое для разблокировки гидрозамков КОУ, установливается в линии управления дросселем Д2.

Плавное опускание платформы достигается наличием в распределительной плите ПР постоянного дросселя Д1, выполненного в виде калиброванного отверстия. Для опускания платформы в аварийной ситуации (при отключении электроэнергии, разрыве масляного шланга РВД и т.д.) предусмотрена возможность ручной разблокировки гидрозамков КОУ. В этом случае отворачивается винт гидрозамка, убирается втулка винта и этот же винт заворачивается до упора.  После чего требуется открыть сливную магистраль гидросистемы за счёт ручного управления гидрораспределителем Р.

Для предотвращения перегрузки гидросистемы, предусмотрен предохранительный клапан КП, встроенный в распределительную плиту ПР. Настройка предохранительного клапана КП производится при контрольных испытаниях, с помощью манометра, устанавливаемого на распределительную плиту.

# РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

Платформа должна устанавливаться в закрытом отапливаемом  помещении на горизонтальной площадке размером не менее 14×5 м. В качестве фундамента рекомендуется применять естественный уплотнённый грунт или искусственное твёрдое покрытие пола в цехе. Фундамент для платформы должен быть выполнен с отклонением от горизонтальности в любом направлении не более 1,7 мм на длине 1м.

Монтаж платформы осуществляется в следующей последовательности:

1 Установить основную часть (см. рис.1,2) на фундамент при помощи грузоподъёмного устройства с захватом за четыре боковых монтажных отверстия в нижней части платформы.

2 К основной части платформы пристыковать поочерёдно два ската (поз.3).

3 Пульт управления размещается в стороне от платформы на удобной высоте и в удобном для эксплуатации месте в зависимости от общей цеховой планировки. Пульт управления связать с приводом платформы электрическим гибким кабелем.

4 Перед подключением к электросети основная рама платформы должна быть заземлена.

# МАРКИРОВКА И УПАКОВЫВАНИЕ

Маркировка должна быть нанесена на табличке, укреплённой на боковине нижней неподвижной рамы неразъёмным соединением.

Маркировка должна содержать:

1 Товарный знак предприятия-изготовителя или наименование;

2 Модель изделия;

3 Заводской номер;

4 Год выпуска.

5 Знак соответствия (для подъемника модели 12.Г272М).

Полностью укомплектованная платформа отпускается потребителю без упаковки.

# УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 К работе с платформой допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации, ознакомленные с устройством платформы, особенностями ее эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

7.2 Платформа приказом по предприятию должна быть закреплена за лицом, ответственным за его эксплуатацию. Сведения о закреплении плат-формы должны быть отражены в руководстве по эксплуатации в таблице 5.

7.3 В процессе эксплуатации не реже одного раза в год должно проводиться полное переосвидетельствование платформы.

Результаты испытаний, технического освидетельствования должны быть отражены в руководстве по эксплуатации в таблице 6.

7.4  Квалификация обслуживающего персонала – слесарь не ниже 4-го разряда.

7.5 При работе с платформой необходимо соблюдать “Правила  эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”.

7.6 После въезда на платформу автомобиль должен быть зафиксирован, т.е. приведён в действие ручной стояночный тормоз, двигатель заглушен.

7.7 Не реже одного раза в год производить проверку и измерение сопротивления изоляции электропроводки.

7.8 Запрещается:

- начинать работу при неполном уровне масла в маслобаке;

- начинать или продолжать работу при обнаружении не герметичности гидропривода;

- производить подъём или опускание платформы при нахождении посторонних людей в непосредственной близости, на ней или под нею;

- устанавливать короткобазовые автомобили со смещением вперёд к консольной части;

- находиться под платформой при опускании.

# ПОРЯДОК РАБОТЫ

8.1 Произвести осмотр платформы (в случае обнаружения видимых неисправностей: деформации металлоконструкции, электрического кабеля – к работе не приступать до устранения неисправности).

8.2 Проверить уровень масла в баке гидросистемы, при необходимости довести до нормы.

Примечание: платформа поставляется заводом-изготовителем с полностью заправленным гидроприводом.

8.3  Освободить механические упоры (при наличии), для чего необходи-мо убрать стопорные стержни.

8.4  Установить автомобиль на платформу.

8.5 Произвести подъём загруженной платформы нажатием кнопки вверх” на высоту 100 – 150 мм, отпустить кнопку “вверх” и убедиться в чётком срабатывании гидрозамков, отсутствии подтеканий масла.

Нажатием кнопки “вверх” поднять платформу на необходимую высоту.

8.6 Удостовериться, что после подъёма платформа с автомобилем  самопроизвольно не опускается. В случае обнаружения опускания, а также других неисправностей, отключить электроэнергию и вызвать дежурного механика.

8.7 Нажатием кнопки “вниз” опустить платформу на механические упоры (при наличии).

8.8 Провести необходимые работы с автомобилем.

8.9 Нажатием кнопки “вверх” освободить из зацепления механические  упоры (при наличии) и убрать, закрепив их на верхней раме стопорными стержнями.

8.10 Нажатием кнопки “вниз” произвести опускание платформы с автомобилем.

8.11 Убрать автомобиль с платформы.

# ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Таблица 3 – Перечень основных проверок технического состояния

|  | Что проверяется и при помощи какого инструмента, приборов и оборудования. Методика проверки | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Горизонтальность установки платфор-мы на фундаменте. Нивелирование платформы производить при помощи уровня слесарного типа 200-0,15 ГОСТ У392-75, устанавливае-мого на площадку верхней рамы плат-формы в продольном и поперечном нап-равлениях, или сильфонного уровнемера | Отклонение от горизонтальной плоскости допускается 1º или 17 мм на длине 1м |
| 2 | Целостность фиксаторов осей | Планки фиксаторов должны входить в пазы осей и быть надёжно закреплены |
| 3 | Состояние гидравлической системы: Уровень масла в масляном баке проверяется визуально. Герметичность гидросистемы: Проверяется визуально | Подтекание масла и каплепаде –ние не допускаются |
| 4 5 6 | Проверка настройки предохранитель-ного клапана, наличие пломбы. Проверяется визуально по манометру ГОСТ 2405-88 с пределом измерения 25 МПа Состояние электропривода: проверяется визуально Состояние резьбовых соединений платформы: проверяется визуально | Предохранительный клапан должен быть отрегулирован на давление 17 МПа и опломбирован Все контакты должны быть надёжно закреплены, наруше-ние изоляции проводов не допускается Ослабление резьбовых соедине-ний не допускается |

# ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 4 - Перечень возможных неисправностей

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. При включении кнопки “вверх” несущая часть не поднимается. Электромотор и насос работают: |  |  |
| 1.1 Нет давления в напорной магистрали | Засорился фильтр заборного патрубка | Вынуть патрубок и промыть сетку |
| 1.2 При принудитель-ном (ручном) перемеще-нии золотника гидрорас-пределителя верхняя рама поднимается | 1 Нарушен кон-такт (обрыв) провода питания катушки эл. магнита гидрорас-пределителя | Проверить цепь и вос-становить её целост-ность |
|  | 2 Перегорела катушка эл. магнита гидрораспределителя | Заменить катушку |
| 1.3 Нет давления в рабочей магистрали | Засорился фильтр очистки масла | Промыть фильтр |
| 2 При включении кнопки “вверх” верхняя рама с грузом не поднимается : |  |  |
| 2.1 При включении электромагнита золотник не перемещается | 1 Наличие механичес-ких примесей в рабо-чей жидкости больше допустимого | Снять электромагнит, проверить безотказность перемещения золотника вручную, промыть дета-ли гидрораспределителя и электромагнита бензи-ном или уайтспиритом |
|  | 2 Неисправность электромагнита | Проверить электромаг-нит и в случае неработо-способности заменить |
| 2.2 Мало давление в гидроприводе | 1 Заедание предохра-нительного клапана | Промыть или заменить клапан и отрегулировать величину давления |
|  | 2 Износ или повреж-дение уплотнений | Отремонтировать или заменить маслонасос и проверить регулировку предохранительного клапана |
| 3. Несущая часть подни-мается не на полную высоту | Мал уровень масла в баке | Долить до верха |
| - двигатель продолжает работать |  |  |
| - двигатель отключается | Нарушилась регулировка ВК | Отрегулировать выключатель |
| 4. Подъём и опускание не-сущей части осуществля-ется рывками | 1 Наличие воздуха в гидросистеме | Прокачать систему |
|  | 2 Заедание в шарнирах | Смазать шарниры и устранить заедание |
| 5. Увеличенная длитель-ность циклов подъёма несущей части (особенно с грузом) | 1 Износ деталей насо-са | Заменить насос |
|  | 2 Перепутывание шлангов рабочей и управляющей магис-трали | Проверить и произвести подключение как требуется |
| 6. При включении кноп-ки “вниз” несущая часть не опускается | Не срабатывает эл. магнит | Проверить цепь и восстановить |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Платформу требуется регулярно чистить, смазывать и дозаправлять напорной жидкостью.

11.1 Один раз в неделю проверять количество масла в баке и недостающее дозаправлять.

11.2 Один раз в неделю проверять визуально герметичность гидравлической системы. Ослабленные соединения подтянуть. Повреждённые шланги необходимо незамедлительно заменить.

11.3 Один раз в год демонтировать бак, прополоскать бензином и полностью заменить масло во всей гидравлической системе.

# КАРТА СМАЗКИ

| Точка смазки | Кол-во точек | Смазка | Периодичность смазки | Способ смазки | Кол-во ГСМ, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Норма заправки | Всего на платформу |
| 1 Оси 4-х звенника | 16 | Литол-24 | 6 мес. | Через пресс-масленку до выдавливания чистой смазки | 0.10 | 1,60 |
| 2 Шаровые опоры гидроцилиндров | 2 (4) | То же | То же | То же | 0.05 | 0.10 |
| 3 Цапфы верхних опор гидроцилиндров | 4 (8) | То же | То же | То же | 0.03 | 0.12 |
| 4 Цапфы нижних опор гидроцилиндров | 4 (8) | То же | То же | То же | 0.03 | 0.12 |

# ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Платформа может храниться под навесом или в неотапливаемом складе. Хранение должно производиться по группе 5 ГОСТ 15150-69.

Вариант защиты ВЗ-1 по ГОСТ 9.014-78.

При сроках хранения, превышающих срок консервации (3 года) должна быть произведена переконсервация в соответствии с ГОСТ 9.014-78.

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

13.1 Платформы могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме воздушного

13.2 Платформы должны транспортироваться в части воздействия механических факторов в условиях “Л” по ГОСТ 23170-78, в части воздействия климатических факторов -  по условиям хранения  8  ГОСТ 15150-69

13.3 При транспортировке платформа подъемная должна быть предохранена от механических повреждений

# ДЕЙСТВИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА СЛУЖБЫ ПЛАТФОРМЫ

По истечении срока службы платформы руководитель предприятия назначает комиссию для проведения полного технического освидетельствова-ния платформы на соответствие техническим данным (раздел 2 Руководства по эксплуатации) с обязательным измерением сопротивления изоляции силовых цепей (0,5 МОм, не менее), сопротивления между заземляющим болтом и металлическими не токоведущими частями платформы, которые могут оказаться под напряжением (0,1 Ом, не более).

При положительных результатах освидетельствования комиссия дает разрешение на дальнейшую эксплуатацию в течение одного года, по истечение которого вновь проводится техническое освидетельствование.

Если подтвердить технические данные не представляется возможным, платформа подлежит утилизации в установленном порядке (в соответствии с ГОСТ 30167-95).

Эксплуатация платформы не прошедшей освидетельствования или имеющей неподтвержденные технические данные ЗАПРЕЩАЕТСЯ из-за возможного травмирования обслуживающего персонала.

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Платформа подъемная модели 12/24 Г272М, заводской №____________ соответствует требованиям технических условий ТУ 4577-002-45634699-00 и признана годной для эксплуатации

Дата выпуска  “___” _____________ ______г.

Начальник ОТК

____________ “___” _____________ ______ г.

Начальник цеха

___________ “___” ______________ ______г.

М.П.

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Платформа подъемная модели 12/24 Г272М, заводской №______________ подвергнута на ООО «Челябинский завод автосервисного оборудования» консервации согласно требований

ТУ 4577-002-45634699-00

Дата консервации  “___” _____________ _____ г.

Срок консервации не менее _______

Консервацию произвел ______________________

Изделие после консервации принял ___________

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу подъемника в течение 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, при условии соблюдения правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, но не более 18 месяцев со дня получения потребителем.

# СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ПЛАТФОРМЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 5 – сведения о закреплении платформы

| Должность | Фамилия лица, ответственного за эксплуатацию | Номер и дата приказа | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

# РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬ-СТВОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЯ ПЛАТФОРМЫ

Таблица 6 – результаты технического освидетельствования

| Дата | Результаты освидетельство-вания и испытаний | Срок след. освидетель-ствования | Должность, фами-лия, подпись лица, проводившего осви-детельствование |
| --- | --- | --- | --- |